附件1

一、补充定额（4项）

（一）一般计税

1.非固化橡胶沥青防水涂料

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。                                   单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | BA8-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
|  |  |  |  | 2.0mm厚 |
| 预 算 价 格 （元） |  |  |  | 2812.15 |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  | 356.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2332.20 |
|  | 机械费（元） |  |  | 123.70 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 2.85 |
| 材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 8.97 | 260.00 |
| 机械 | 非固化熔喷一体机 | 台班 | 73.59 | 0.88 |
|  | 脱桶机 | 台班 | 22.41 | 2.63 |

注：非固化橡胶沥青防水涂料作为防水胶粘剂粘贴防水卷材时，应按防水卷材项目增加人工1.95工日/100㎡，并扣除相应防水卷材的基层粘接剂。

2.补充机械台班费用定额

| 编号 | 名称 | 计税 类别 | 台班 单价 | 折旧费 | 检修费 | 维护费 | 安拆费 及场外 运费 | 人 工 费 | 燃料 动力费 | 电 （kW·h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B07042 | 非固化熔喷一体机 | 一般 计税 | 73.59 | 37.92 | 4.75 | 5.04 | 5.63 |  | 20.25 | 24.70 |
|  |  | 简易 计税 | 84.42 | 44.33 | 5.58 | 5.91 | 5.63 |  | 22.97 |  |
| B07043 | 脱 桶 机 | 一般 计税 | 22.41 | 9.79 | 0.62 | 0.66 | 6.75 |  | 4.59 | 5.60 |
|  |  | 简易 计税 | 24.84 | 11.40 | 0.72 | 0.76 | 6.75 |  | 5.21 |  |

3.PNC防水

工作内容：1.清理基层，调配及喷刷涂料。

2.清理基层，粘贴止水条。                                       单位：见表

| 定 额 编 号 |  |  |  | BA8-2 | BA8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | PNC防水涂料 | PNC止水条 |
|  |  |  |  | 100㎡ | 100m |
| 预 算 价 格 （元） |  |  |  | 17262.61 | 12709.55 |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  | 310.00 | 1128.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 16891.20 | 11580.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 61.41 |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 2.48 | 9.03 |
| 材料 | PNC401防水涂料 | kg | 110.40 | 153 |  |
|  | PNC101止水条 | m | 110.40 |  | 102 |
|  | PNC103粘结剂 | L | 168.42 |  | 1.90 |
| 机械 | 多功能防水喷涂机 | 台班 | 24.37 | 2.52 |  |

注：混凝土添加PNC803防水添加剂，数量为4.5kg/m3,单价为110.4元/kg。

4.外墙内置保温板

工作内容：安装支撑钢筋、连接件、保温板，洞口、阴阳角铺设钢丝网。         单位：10㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | BA9-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 保温板安装 |
| 预 算 价 格 （元） |  |  |  | 1271.26 |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  | 167.50 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1102.85 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.91 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 1.34 |
| 材料 | 保温板带钢丝网架 80mm | ㎡ | 100.53 | 10.50 |
|  | 带肋钢筋 8mm | kg | 3.22 | 7.82 |
|  | 钢丝网片 | ㎡ | 5.00 | 4.42 |
| 机械 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 45.70 | 0.02 |

注：与外墙内置保温板配套的混凝土浇筑项目执行《山西省建筑工程预算定额》（2018）“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目，人工乘以系数1.2，混凝土增加损耗1%，其余不变。模板安装执行“第十一章 混凝土模板及支架”相应项目，人工乘以系数1.2，木胶合模板、模板锯材以甲乙双方确认的现场实际周转次数计算，其余不变。

（二）简易计税

补充定额（4项）

| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 基价 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| BA8-1 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 100m2 | 3127.07 | 356.25 | 2631.20 | 139.62 |
| BA8-2 | PNC防水涂料 | 100m2 | 19441.24 | 310.00 | 19063.8 | 67.44 |
| BA8-3 | PNC止水条 | 100m | 14199.12 | 1128.75 | 13070.37 |  |
| BA9-4 | 外墙内置保温板 | 10m2 | 1413.15 | 167.5 | 1244.65 | 1 |